Nome do Aluno: Isaias Rocha De Jesus
Componente Curricular: IP – Internet e Protocolo
Módulo: 3° Módulo    Data: 25/09/2026

AVALIAÇÃO TÉCNICA: MÉTODOS DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

Instruções: Leia atentamente as questões abaixo e assinale a única alternativa correta para cada uma delas.

Questão 1 (Anycast): O método de roteamento Anycast é uma metodologia que aumenta a velocidade e a confiabilidade na transmissão de dados. Com base no material, assinale a alternativa que descreve corretamente o funcionamento ou benefício do Anycast:

A) Envia os dados simultaneamente para todos os nós conectados à rede local.

B) Distribui os dados ao destino 'mais próximo' ou 'melhor' definido pelo roteamento da rede, utilizando o mesmo endereço IP para um grupo de receptores.

C) Funciona exclusivamente de forma ponto-a-ponto entre um único remetente e um único receptor dedicado com IP exclusivo.

D) É amplamente utilizado por roteadores de internet para serviços com estado (stateful), impedindo que servidores sofram ataques DoS.

E) Garante uma redundância perfeita e impecável, de modo que falhas geográficas nunca deixam a rede indisponível.

Questão 2 (Unicast): A transmissão Unicast é a forma predominante de comunicação em redes locais e na Internet. Assinale a alternativa correta sobre essa modalidade:

A) Os dados são direcionados a um grupo lógico de dispositivos que compartilham o mesmo interesse de banda.

B) É o sistema utilizado pelo protocolo ARP para realizar consultas de resolução de endereço na rede local.

C) Consiste na comunicação na qual um quadro é enviado de um host e endereçado a um destino específico (ponto-a-ponto).

D) Permite que múltiplos emissores enviem pacotes para um único receptor sem a necessidade de identificação de IP.

E) É uma transmissão sem destino especificado, na qual o roteador replica o quadro para todas as sub-redes existentes.

Questão 3 (Multicast): O Multicast é frequentemente utilizado em ambientes corporativos para otimizar o uso da largura de banda. Sobre a transmissão Multicast, é correto afirmar que:

A) Envia as informações para um grupo específico de dispositivos ou clientes que devem ser membros de um grupo lógico.

B) Direciona o tráfego obrigatoriamente para o servidor geograficamente mais próximo do remetente.

C) É a modalidade padrão utilizada no acesso a páginas web comuns (HTTP) e transferência de arquivos por FTP.

D) Obriga que todos os clientes do grupo possuam exatamente o mesmo endereço IP configurado em suas interfaces físicas.

E) Envia quadros de dados para absolutamente todos os endereços e dispositivos conectados à topologia da rede local.

Questão 4 (Broadcast): A transmissão por Broadcast (difusão) possui características bem definidas no que tange ao número de receptores atingidos. Assinale a alternativa que apresenta a definição e um exemplo correto de Broadcast:

A) Comunicação ponto-a-ponto entre dois servidores de e-mail usando o protocolo SMTP.

B) Transmissão na qual um quadro é enviado de um endereço para todos os outros endereços da rede, como a consulta realizada pelo protocolo ARP.

C) Envio de dados focado em balanceamento de carga para o nó mais disponível de um grupo de servidores web replicados.

D) Entrega de pacotes de vídeo e voz restrita apenas aos membros participantes de uma reunião de negócios colaborativa.

E) Roteamento dinâmico que impede que máquinas zumbis sobrecarreguem servidores através de ataques DDoS.